广州市培英中学（鹤洞校区）

| 学校名称 | 采购内容 | 三网（项） | 教学平台（套） | 信息化系统（套） | 家具（批） | 功能场室设备（批） | 空调（批） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市培英中学（鹤洞校区） | 数量 | 1 | 固定3套 移动5套 | 常态化录播设备3套 设备运维管理平台8套 | 1 | 1 | 1 | / |
|  | 预算金额（万元） | 62.4218 | 17 | 11.29 | 36.564 | 5.292 | 22.188 | 154.76 |

| 产品名称 | 投标参数（含▲） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、三网设备 |  |  |  |
| 一、广播系统 |  |  |  |
| IP网络音频终端 | 1.壁挂式设计、体积超小巧、不占用宝贵的空间。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3.内置D类数字功放、带2x10W功率 (8Ω) 输出、完美音质、发热小功效更高。 4.具有1路模拟音源输入、并带本地音量调节旋钮。1路线路输出、可扩展功放。 5.状态灯指示、可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)。 6.具有1路报警输入、1路报警输出接口。 7.支持远程配置、具有在线升级功能。 8.标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 | 30 | 台 |
| 室内音箱 | 1.额定功率≥6W； 2.最大功率≥10W； 3.输入方式≥8Ω定阻； 4.灵敏度≥87dB±3dB(1M/1W)； 5.频率响应≥200Hz-20kHz； 6.尺寸≥157.5x147x246mm； 7.重量≥1kg。 | 60 | 台 |
| 广播汇聚交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 | 4 | 台 |
| 光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 8 | 个 |
| 音响线 | 2*1.5音响线 | 350 | 米 |
| 双绞网线 | 1.支持千兆以太网信号传输； 2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小； 3.聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障； 4.均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 3 | 箱 |
| 电源线 | 2*1.5电源线 | 200 | 米 |
| 辅材 | 含水晶头、PVC管槽、波纹管、辅材 | 1 | 项 |
| 技术服务费 | 设备安装、调试等技术服务 | 1 | 项 |
| 二、网络系统 |  |  |  |
| 无线控制器 | 多业务无线控制器，无线/有线一体，1个10/100/1000Mbps WAN口，4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口；53.5V/1.2A DC本地供电；支持PoE对外供电；起始固化默认支持64个无线接入点的管理（不可扩容授权）。 | 1 | 台 |
| 全向天线 | 通用放装型无线接入点丨Wi-Fi 6双射频丨整机最高无线接入速率2.975Gbps丨上联：1个10/100/1000Base-T自适应以太网电口，支持IEEE 802.3af以太网标准PoE受电；1个2.5G SFP接口丨推荐接入用户数不超过48个丨支持2.4GHz和5GHz频段丨支持802.3af供电和本地供电丨支持云管＆胖/瘦模式切换丨默认三年维保丨 | 34 | 台 |
| 无线授权 | 无线授权 | 34 | 台 |
| AP汇聚POE交换机 | 16口10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps自适应上联电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中16个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率250W，交换容量336Gbps，包转发率54Mpps，网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，桌面式，带挂耳可上机架。 | 4 | 台 |
| 汇聚核心交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 2 | 台 |
| 24口交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口 | 4 | 台 |
| 光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 8 | 个 |
| 室内光缆 | 12芯 | 40 | 米 |
| 熔纤盘 | SC 12芯 | 4 | 个 |
| 机柜 | 24U标准机柜 | 4 | 个 |
| 双绞网线 | 1.支持千兆以太网信号传输； 2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小； 3.聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障； 4.均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 13 | 箱 |
| 网络信息点 | 网络信息点 | 100 | 个 |
| 辅材 | 含水晶头、PVC管槽、波纹管、辅材 | 1 | 项 |
| 技术服务费 | 设备安装、调试等技术服务 | 1 | 项 |
| 三、监控系统 |  |  |  |
| 网络摄像机 | 1.400万海螺型网络摄像机 2.最高分辨率≥2560×1440 @25 fps 3.支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 4.支持SmartIR，防止夜间红外过曝 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 6.支持ROI感兴趣区域增强编码 7.支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 8.≥1个内置麦克风 9.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30m 10.符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 87 | 个 |
| 支架 | 支架 | 87 | 个 |
| 室外防水箱 | 435高350宽250深 | 8 | 个 |
| 视频编码上传 | 接入教育局平台 | 87 | 个 |
| 解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备 支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出 支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出 HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz） 支持HDMI 1.4本地输入 支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码 支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码 支持G.711A/U、G722.1、G.722、G726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码 多元化的解码控制模式 支持主动解码和被动解码两种解码模式 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能 支持远程录像文件的解码输出 支持DDNS前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙 支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码 支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览 支持平台以SDK方式集成设备 完备的运维管理 支持Web方式访问、配置和管理 | 1 | 台 |
| 55寸监视器 | 1.显示尺寸：54.5 inch； 2.支持3840*2160@60Hz超高清显示； 3.3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰； 4.内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入； 5.支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。 | 1 | 台 |
| 监视器支架 | 支架 | 1 | 个 |
| 项目专用录像机 | ≥64路 | 2 | 台 |
| 硬盘 | 1.10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM； 2.空气盘， CMR传统磁记录； 3.传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧； 4.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐； 5.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求； 6.支持3年有限质保服务。 | 16 | 个 |
| 汇聚核心交换机 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。(特殊说明：) | 1 | 台 |
| 24口POE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率78Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W），固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 4 | 台 |
| 8口POE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率56Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率125W)，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | 2 | 台 |
| 光模块 | 千兆单模光模块,最大传输距离10KM,双纤口,适用LC型接头跳线 | 8 | 个 |
| 电源线 | 2*1.5电源线 | 300 | 米 |
| 双绞网线 | 1.支持千兆以太网信号传输； 2.无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小； 3.聚氯乙烯(PVC)阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障； 4.均匀双绞结构，搭配十字骨架，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量。 | 10 | 箱 |
| 辅材 | 含水晶头、PVC管槽、波纹管、辅材 | 1 | 项 |
| 技术服务费 | 设备安装、调试等技术服务 | 1 | 项 |
| 线路敷设 | 线路敷设 | 1 | 项 |
| 二、教学平台 |  |  |  |
| 86寸智慧黑板 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。 4.侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 5.前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 7.钢化玻璃表面硬度≥9H。 8.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 9.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 11.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。 12.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。 13.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 14.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片。整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。 15.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风内置音频检测算法监测教室中学生的朗读情况，以游戏化界面呈现朗读积极性，调动学生朗读兴趣。 16.整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。 1.Intel 酷睿系列 i5，8G，兼容固态硬盘 256GB 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 4.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路 HDMI。 5.具有独立非外拓展的电脑USB接口：至少具备 3个USB3.0接口。 6.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 7.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，和整机的连接接口针脚数≤40pin。 | 3 | 台 |
| 有源一体化音箱 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，保证声音还原度。 3.输出功率:2*15W。 4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、同轴输入*1、U盘接口*1。 5.支持数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。支持扩音与输入音源声音叠加。 | 3 | 套 |
| 视频展台 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，保证声音还原度。 3.输出功率:2*15W。 4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、同轴输入*1、U盘接口*1。 5.支持数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。支持扩音与输入音源声音叠加。 | 3 | 台 |
| 无线麦克风 | 1.采用麦克风及数字U段无线发射集成一体化设计，采用红外对码方式，防止相邻教室互相串频。 2.麦克风支持耳挂式扩音方式，并能根据麦克风的挂载状态自动调整麦克风拾音灵敏度和啸叫抑制开关。 3.采用触点磁吸式充电方式，并支持快速充电，课间充电10分钟，可以扩音80分钟。 | 3 | 支 |
| 木质讲台 | 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 | 3 | 张 |
| 智能笔 | 1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，带遥控按键，可以用于触摸书写，也可支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 2.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 3.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 4.支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 | 3 | 支 |
| 86寸移动式平台 | 1.整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2.整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 3.侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口。 4.侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出。 5.前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 6.嵌入式系统版本不低于Android 13。内存≥2GB。存储空间≥8GB。 7.钢化玻璃表面硬度≥9H。 8.采用红外触控技术，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 9.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 10.整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 11.整机色域覆盖率（NTSC）≥72% 12.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 13.整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 14.整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 15.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频。 16.整机摄像头对角线视场角≥120度。 1.Intel 酷睿系列 i5，8G，兼容固态硬盘 256GB。 2.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 3.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。 4.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1路 HDMI。 5.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备3个USB3.0接口。 6.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 7.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps，和整机的连接接口针脚数≤40pin。 | 5 | 台 |
| 支架 | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒； 2.承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1597mm； 3.托盘承重25KG,模具设置U型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置； 4.支撑立杆采用壁厚≥1.8mm方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂； 5.脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm； 6.脚轮中心距横向≥1115mm，纵向≥627mm | 5 | 套 |
| 木质讲台 | 1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。 2.智能讲台尺寸及外观：（长×宽×高）≥ 1100mm× 550mm× 900mm，讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。 | 5 | 张 |
| 智能笔 | 1.采用笔型设计，外观使用防滑材料，带遥控按键，可以用于触摸书写，也可支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 2.无需任何软件界面内点击操作，即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换，提高课堂操作效率。 3.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 4.支持一键启动任意通道放大镜功能，通过双击屏幕放大对应画面内容，方便细节呈现。 | 5 | 支 |
| 三、信息化系统设备 |  |  |  |
| 互动录播主机 | - 硬件设备 1.标配壁装支架，可通过转轴实现翻转，便于接插线和维护。 2.主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。 3.主机噪声小于15dB（A）。 - 4.支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。 5.支持≥2个线路信号立体声输入，且输入接口采用不同的运放倍数设计，可满足不同类型的音频信号接入。 6.支持≥2个线性立体声音频输出，可独立设置任意一个输出接口的混音模式。 7.支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。 8.主机采用多功能电源按键，通过一个按键可以实现开机、关机、节能待机。 9.录播主机与高清液晶触控屏应一体化设计、无外接触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥15英寸，屏幕需为液晶电容屏 10.屏幕需满足无蓝光危害，符合IEC 62471:2006要求，即在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB需达到≤100 W·m-2·sr-1。 二、导播系统 1.支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。 2.支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。 3.支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。 4.支持通过浏览器，设置主机录制清晰度、音频码率；设置本地录制画面及互动课录制画面的保存画面；设置直播清晰度、直播GOP、互动清晰度；音频输出音量。 5.支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；设置主机网络ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息。 6.录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。 三、流媒体互动系统 1. 支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。 2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。 3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。 4. 支持通过浏览器，设置主机录制清晰度、音频码率；设置本地录制画面及互动课录制画面的保存画面；设置直播清晰度、直播GOP、互动清晰度；音频输出音量。 5. 支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；设置主机网络ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息。 6. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。 | 3 | 套 |
| 4K教师摄像机 | 一、硬件设备 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。 2.支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±1%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 二、教师摄像机图像处理系统 1. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 2. 摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。 3. 内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4. 镜头采用无畸变设计，保证拍摄画面无畸变，减少畸变校正造成的图像质量损失。 5. 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180。 6. 摄像机接口支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。 7. 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 | 3 | 套 |
| 4K学生摄像机 | 一、硬件设备 1.采用全景特写双镜头，全景镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。 2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，可提供3840×2160图像分辨率，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率。 3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4.为保证拍摄画面效果，采用低畸变设计，全景畸变≤±2.5%，特写畸变≤±1%，减少畸变校正造成的图像质量损失。 5.摄像机接口支持RJ45接口≥1路，Type-C接口≥1路，Line in接口≥1路。 6.支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7.传感器尺寸 CMOS ≥ 1/2.8英寸。 8.全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。 二、学生摄像机图像处理系统 1. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 2. 摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。 3. 内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。 4. 镜头采用无畸变设计，保证拍摄画面无畸变，减少畸变校正造成的图像质量损失。 5. 主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180。 6. 摄像机接口支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。 7. 支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 | 3 | 套 |
| 全向麦克风 | 一、硬件设备 1.麦克风内置≥8个传感器单元。 2.麦克风支持≥2个数字音频接口，支持数字音频传输，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。 3.支持状态指示灯，指示灯显示蓝色表示阵列麦克风处于工作状态正常，指示灯显示红色表示阵列麦克风处于无法正常拾音的状态。 4.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。 5.麦克风拾音半径≥8m。 二、音频处理系统 1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。 2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。 3.支持自动增益控制。 | 3 | 套 |
| 课堂智能分析系统（三年） | 1.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。 2.在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色变化代表活跃度变化。 3.在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。 4.在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色不同代表停留时间不同。 5.系统支持通过教学大语言模型，生成教学建议，教学大模型具备至少70亿参数量，2200亿训练语料，支持至少16Ktoken输入；教学大模型已通过网信办备案。 6.系统通过教学大语言模型，根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。 7.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。 8.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。 9.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长 10.系统通过语音识别技术、自然语言处理，将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 | 3 | 套 |
| 线材辅材 | 接线、电源控制器等辅材 | 3 | 项 |
| 安装调试 | 设备安装调试、培训 | 3 | 项 |
| 设备运维管理平台 | 1.邀请评课：支持在授课模式中发起授课评价，根据课程和评课表生成二维码，可选择是否分享课件，若选择分享课件，评课人通过扫码即可参与评课并获取课件。" 2. 系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 3.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 4.并行管理：支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式。 5.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。其中“下课锁屏”功能开启后，老师授课结束后可在交互智能平板上点击“下课锁屏”按钮即可锁屏，保证交互智能平板的使用秩序；其中“开机自动锁屏”可根据用户实际管理习惯，灵活设置不同分组的设备，开机后自动锁屏，以便于学校不同年级间分段管理；设备锁屏后，支持无网络情况下，使用者通过手机微信扫一扫验证身份后获取唯一临时解锁密码进行解锁使用，以防止设备被学生违规使用，影响设备性能。 6.冰点功能：支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案。 7.移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行。 8.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。 | 8 | 套 |
| 四、家具 |  |  |  |
| 图书馆一层 |  |  |  |
| 办公桌 | - 贴面板材：进口德国“夏特”品牌免漆纸饰面,采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品； - 封边用材：PVC胶边，进口热熔胶； - 3.五金：品牌优质五金配件，密码锁； 4.免漆工艺：吸塑板件，采用高密度中纤板，纳米覆膜、吸塑工艺，一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。 | 3 | 张 |
| 办公椅 | 1.面料：优质网布饰面，具有抗静电、抗菌、防尘，防松等功能。 2.辅料：采用优质高密度海绵，表面带有保护面、防氧化、软硬适中、回弹好、不变形，180克密度，坐感舒适。 3.配件：优质气压棒，升降轻便灵活，升降不漏气，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无声响、无漏气，角度调节结构灵活、可靠，调节自如，并具有锁定装置。 4.采用优质尼龙五星脚架。 | 3 | 张 |
| 文件柜 | 1.E1级板材。 | 3 | 个 |
| 沙发 | 1.面料：采用头层皮； 2.海绵：采用优质定型压缩海绵，密度达35#标准，圆润厚实、弹性好、表面涂有防止老化变形的保护膜，不变形，坐感舒适； 3.框架：橡胶木实木椅架； 4.油漆：采用E1级无苯聚酯PU环保漆； 5.胶粘剂：采用E1级环保胶粘剂。 | 1 | 套 |
| 图书馆二层 |  |  |  |
| 多功能课桌 | 1.钢架部份:折叠机构采用铝合金模块压铸而成，旋转式折叠，美观方便，上托采用3.0厚冷板冲压，下脚采用优质旦管30*60管壁厚1.2mm:采用优质日管25*50管壁厚1.5mm、支撑横梁:45圆管、管壁厚1.2mm、书网二层:采用12mm圆管、管壁厚1.2mm； 2.塑料连接脚轮:常规采用60MM尼龙静音脚轮带刹车; 长条和扇形可任意拼接不同形状 | 96 | 张 |
| 多功能课桌 | 1.钢架部份:折叠机构采用铝合金模块压铸而成，旋转式折叠，美观方便，上托采用3.0厚冷板冲压，下脚采用优质旦管30*60管壁厚1.2mm:采用优质日管25*50管壁厚1.5mm、支撑横梁:45圆管、管壁厚1.2mm、书网二层:采用12mm圆管、管壁厚1.2mm； 2.塑料连接脚轮:常规采用60MM尼龙静音脚轮带刹车; 长条和扇形可任意拼接不同形状 | 64 | 张 |
| 课椅 | 1.全新进口PP+玻纤，一体成型，超韧弹性背，高弹力海绵座垫，舒适透气，Φ16*T1.5mm圆管，高级户外漆，自平衡防滑防刮脚垫，可折叠。 | 224 | 张 |
| 会议桌 | 1.贴面板材：进口德国“夏特”品牌免漆纸饰面,采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品； 2.封边用材：PVC胶边，进口热熔胶； 3.五金：品牌优质五金配件，密码锁； 4.免漆工艺：吸塑板件，采用高密度中纤板，纳米覆膜、吸塑工艺，一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。 | 1 | 张 |
| 会议椅 | 1.皮质 | 16 | 张 |
| 办公桌 | 1.贴面板材：进口德国“夏特”品牌免漆纸饰面,采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品； 2.封边用材：PVC胶边，进口热熔胶； 3.五金：品牌优质五金配件，密码锁； 4.免漆工艺：吸塑板件，采用高密度中纤板，纳米覆膜、吸塑工艺，一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。 | 4 | 张 |
| 办公椅 | 1.面料：优质网布饰面，具有抗静电、抗菌、防尘，防松等功能。 2.辅料：采用优质高密度海绵，表面带有保护面、防氧化、软硬适中、回弹好、不变形，180克密度，坐感舒适。 3.配件：优质气压棒，升降轻便灵活，升降不漏气，螺旋机构的升降配合良好，气动升降平稳、无声响、无漏气，角度调节结构灵活、可靠，调节自如，并具有锁定装置。 4.采用优质尼龙五星脚架。 | 4 | 张 |
| 文件柜 | 1.贴面板材：进口德国“夏特”品牌免漆纸饰面,采用优质E1级刨花板,优质绿色环保产品； 2.封边用材：PVC胶边，进口热熔胶； 3.五金：品牌优质五金配件，密码锁； 4.免漆工艺：吸塑板件，采用高密度中纤板，纳米覆膜、吸塑工艺，一体成型，不开裂、不变形、防水防霉、耐褪色，耐高温，木纹鲜明。 | 4 | 个 |
| 沙发 | 1.面料：采用头层皮； 2.海绵：采用优质定型压缩海绵，密度达35#标准，圆润厚实、弹性好、表面涂有防止老化变形的保护膜，不变形，坐感舒适； 3.框架：橡胶木实木椅架； 4.油漆：采用E1级无苯聚酯PU环保漆； 5.胶粘剂：采用E1级环保胶粘剂。 | 1 | 套 |
| 窗帘 | 定制 | 1 | 项 |
| 器械柜 | 1.采用宝钢一级冷轧钢板，材料厚度为0.8mm符合JISG3141标准。 2.性能：经折弯、高频焊接成形，所有焊接口打磨光滑。板面平滑，韧性好，柜体看不到凸凹痕迹，棱角分明，表面光滑，整体颜色一致，美观实用。 3.各钢件表面进行严格除油除锈化工处理,并通过粉末喷涂设备进行静电喷塑,防止钢件生锈腐蚀，符合国家安全标准。 | 38 | 个 |
| 五、空调 |  |  |  |
| 两匹挂机空调 | 1.制冷量≥5100w； 2.制热量≥7200W； 3.循环风量（m³/h）≥1000； | 4 | 台 |
| 三匹挂机空调 | 1.制冷量(W)≥7360； 2.制冷功率(W)≥1950； 3.制热量(W)≥10000； 4.制热功率(W)≥2930； 5.循环风量≥1400m3/h； 6.能效等级≥一级。 | 20 | 台 |
| 三匹天花机空调 | 1.制冷量(W)≥9200； 2.制冷功率(W)≥2190； 3.制热量(W)≥11300； 4.制热功率(W)≥2600； 5.循环风量：1350m3/h； 6.能效等级：一级。 | 2 | 台 |
| 五匹柜机空调 | 1.制冷量(W)≥12210； 2.制热量(W)≥14210； 3.循环风量:2110m3/h； 4.能效等级：一级； | 1 | 台 |
| 辅材 | 含铜管、打孔、不锈钢支架、吊杆、排水管、高空费、漏电开关等 | 1 | 项 |
| 六、功能场室设备 |  |  |  |
| 团体活动桌 | 1.桌面：采用厚度18mm优质实木多层板，板材均为三聚氰胺双贴饰面国家标准E1级板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。台面采用2±0.5mm厚度高质量PVC封边条封一周，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀，外型美观、经久耐用。 2.连接件方式：采用50mm圆变向接头配M8内六角螺丝连接脚柱与拉梁，连接件采用铝合金材料注塑模一次性成型及静电粉末喷涂技术，表面喷（50-60um)保护粉漆，经过15min高温烘烤流平固化，表面平整光滑无毛刺，颜色稳定不容易掉色掉漆，比传统L铁片连接方式更牢固美观且安装具有灵活性。 3.台架梁：采用25×50mm壁厚1.0mm的优质钢型材材料一次性成型，管材切90°后两端焊NS-14-A46×21 M8（5025内塞片），材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 4.脚柱采用φ50-30±1mm锥形圆管，壁厚1.0mm的优质钢型材材料一次冲压性成型，顶端内侧焊NS-05 φ47 M10（50圆内塞片），材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 5.脚套：采用PP改性材料，注塑模一次性成型，用于套支脚固定于地面上，可调节高低。 6.台面尺寸由边长为693mm等边三角形倒圆角R50mm×3，每6张可组合成1套1313×1200mm正六边型的桌子。 | 54 | 张 |
| 团体活动凳 | 1.尺寸：φ296×450mm； 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径296±2mm。中间有內弧造型，深度为10mm；椅腿钢管尺寸：32×22×2.0mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用Pa纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 | 54 | 张 |