增加：

| 序号 | 货物名称 | 技 术 参 数 说 明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、美术室 |  |  |  |  |
| 1 | 音响 | 包含音箱、话筒、功放、机柜，含安装。 | 套 | 1 |
| 5、地理室 |  |  |  |  |
| 1 | 海底地形模型 | 规格：≥460×220×120mm，高分子材质。 | 个 | 1 |
| 6、人工智能室 |  |  |  |  |
| 1 | 音响 | 包含音箱、话筒、功放、机柜，含安装。 | 套 | 1 |
| 7、创客室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 音响 | 包含音箱、话筒、功放、机柜，含安装。 | 套 | 1 |

减少：

| 序号 | 货物名称 | 技 术 参 数 说 明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7、创客室 |  |  |  |  |
| 9 | 机器人进阶套装 | 一、 产品描述 机器人进阶套装至少包含60种、250个零件，能够搭建9种不同形态的机器人，包括瓦力机器人、JeeP机器人、行走机器人、智能台灯、测距机器人、企鹅机器人、四足机器人、坦克机器人，三轮机器人等。通过一站式学习并使用机械结构、电子模块和编程技能，搭建和控制不同形态的机器人。让孩子们在搭建中体会机器人的结构魅力，在编程过程中体验控制你的机器人的乐趣，在竞赛中综合应用学习的机器人知识，同时锻炼动手能力，逻辑思维能力和工程协作能力。 二、产品参数 1.主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，ESP32,ATmega2560等；集成RGB LED、按键、蜂鸣器、4个RJ11接口及10电机接口；可直接连接蓝牙BT4.1模块;并可扩展连接针式红外接收器，光线传感器，声音传感器、温度传感器、RGB灯环等插针式模块； 2.支持6-12V宽幅电压；主控板可最多支持10个RJ11传感器或10个电机同时工作。 3.支持USB供电及DC 5.5-2.1外接供电方式，配置可充电电池及USB充电器; 4.配置不少于：RGB超声波模块、双路红外巡线传感器、超声波传感器、蜂鸣器、蓝牙模块、RGB灯、按键、光线传感器、声音传感器、蜂鸣器、红外接收传感器、摇控器、蓝牙、7*21显示面板、直流电机、轮子、履带包、壳体、显示屏罩板、电池、RJ11连接线，USB线、巡线地图、配件包等。 6.电子模块自带MCU且采用4P4C的RJ11接口,不用色标体系区分接口；使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。 7.金属材质采用高强度2mm航空铝板冲压成型， 结合CNC精密加工，阳极氧化上色，安全环保无毒； 8.RGB超声波模块内置不少于6个可编程控制的RGB灯，实现炫酷灯效，测量范围从4 cm 到500 cm。 9.轮子采用多功能复合齿轮设计，一轮可实现履带传动/传送带/轮子/齿轮传动/齿条传动等功能。 10.金属结构采用了具有6面安装的1030结构梁，方便6面搭建安装； 11.支持不少于巡线、自动避障、红外控制、APP控制、表情定义、时间显示、字母显示、声强控制、光线控制、乐谱编写、多形态扩展瓦力机器人、JeeP机器人、行走机器人、智能台灯、测距机器人、企鹅机器人、四足机器人、坦克机器人，三轮机器人等功能； 12.支持红外摇控控制、APP控制、PC端在线及离线编程控制；APP支持安卓和IOS系统；PC图形化编程支持Windows、MAC OS、Raspberry Pi等系统 13.拥有自主知识产权的交互式图形化编程软件；兼容代码编程软件，兼容米思齐等图形化软件编程 14.编程平台软件支持中、英文编程及人工智能相关模块，不少于语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机等人工智能功能模块。 15.课程内容不少22课时及22节课件PPT；配套不少于9种案例的电子版搭建说明书、方便用户搭建组装。 | 套 | 12 |
| 16、生物考试仪器 |  |  |  |  |
| 59 | 实验服 | 长袖，防酸碱，颜色为白色，工作服具有一定的防静电，具有一定的耐穿性和牢固性。 | 件 | 60 |

变更:

原内容：

| 序号 | 货物名称 | 技 术 参 数 说 明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、地理室 |  |  |  |  |
| 31 | 可拆卸经纬网地球仪 | 规格：整体Φ≥220mm。材质：高分子。 教学用途：可拆卸组合，用于学习经纬网。直观呈现不同的纬度和经度，便于学生理解经度和纬度的含义。学生通过动手拼装地球仪，辨识经线和纬线。 | 个 | 1 |
| 6、人工智能室 |  |  |  |  |
| 2 | 教师凳 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 张 | 1 |
| 4 | 学生凳 | 规格：Φ300×450-500mm。 1.学生凳凳面：采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，具有较强耐老化性，规格300×30mm，凳面背后内嵌入铜螺母采用内六角螺丝与凳架托盘连接，凳面周围弧形，圆润下滑的外观设计，手感细腻圆滑，表面细纹咬花，防滑不发光。 2.学生凳脚架：椭圆形无缝钢管，规格18×36×2.0mm，全圆满焊接完成，结构牢固，表面环氧树脂粉沫静电喷涂高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.学生凳脚垫：采用PP加耐纤维质塑料内嵌式垫脚。 4.学生凳结构：可升降学生凳凳面，通过旋转螺杆和螺母升降凳子高度，可调高度50mm。 | 张 | 48 |
| 7、创客室 |  |  |  |  |
| 2 | 教师凳 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 张 | 1 |
| 4 | 学生凳 | 规格：Φ300×450-500mm。 1.学生凳凳面：采用环保型PP改性塑料一次性注塑成型，具有较强耐老化性，规格300×30mm，凳面背后内嵌入铜螺母采用内六角螺丝与凳架托盘连接，凳面周围弧形，圆润下滑的外观设计，手感细腻圆滑，表面细纹咬花，防滑不发光。 2.学生凳脚架：椭圆形无缝钢管，规格18×36×2.0mm，全圆满焊接完成，结构牢固，表面环氧树脂粉沫静电喷涂高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 3.学生凳脚垫：采用PP加耐纤维质塑料内嵌式垫脚。 4.学生凳结构：可升降学生凳凳面，通过旋转螺杆和螺母升降凳子高度，可调高度50mm。 | 张 | 36 |
| 19 | 教育3D打印机 | 1.成型方法：FDM（熔融堆积成型技术） 2.打印精度：0.05-0.1mm 3.最大打印尺寸：200×200×200mm 4.产品危险防护、布线、连接和供电、机械强度符合要求。 | 台 | 2 |
| 12、生物实验室 |  |  |  |  |
| 4 | 教师凳 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 张 | 2 |
| 13、生物仪器准备室 |  |  |  |  |
| 2 | 教师凳 | 1、凳面：采用ABS工程塑料注塑成双色椭圆凳面，直径≥328mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），前端呈半圆弧形，圆润下滑，曲面优美。后端月牙形靠背突起，完美贴合臀部，符合人体工程学。 2、立柱：采用立柱采用直径≥60mm，壁厚≥1.2mm的冷轧钢管，上部有螺杆，凳面由螺杆带动升降。 3、凳脚：采用铝合金压铸工艺一次成型，直径≥430mm，壁厚≥2.8mm。5只脚上带有塑料装饰片，表面带防滑颗粒，既美观又延长凳脚使用寿命。 4、脚轮：优质塑料尼龙、钢材精心制作，滚动声音更细微，柔韧性更好，能做到防滑、减震、防静电。 5、工艺：表面金属部分经过磷化、酸洗、除油、除锈、处理后再经自动喷枪环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 | 张 | 1 |
| 16、生物考试仪器 |  |  |  |  |
| 2 | 托盘天平（套装） | 规格：200g 0.2g，单杠等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g，50g，10g，5g各1个，20g2个，带不锈钢制镊子。 | 台 | 30 |
| 5 | 铁架台（套装） | 带铁夹、铁圈，底座平整，无明显锈蚀。 | 个 | 30 |
| 6 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm。 | 个 | 30 |
| 14 | 镊子 | 不锈钢制，尖头，长140mm。 | 个 | 30 |
| 32 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125×125mm，0.8mm钢丝制成。 | 块 | 30 |
| 53 | 托盘 | 测量内径约180×280×30mm。 | 个 | 28 |

变更为：

| 序号 | 货物名称 | 技 术 参 数 说 明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5、地理室 |  |  |  |  |
| 31 | 经纬网地球仪 | 1、产品由球体和支架等组成； 2、球体直径为320mm±5mm,平面比例尺1/40000000； 3、球体通过地轴连接在支架上，并能停止在任一位置； 4、球体为正圆形，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 5、球体由24根经线和9根纬线构成空心网状球体，球内装有经线平面板和赤道平面板。 | 个 | 1 |
| 6、人工智能室 |  |  |  |  |
| 2 | 教师凳 | 规格：500×500×800 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好，不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆弓五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 1 |
| 4 | 学生凳 | 规格：φ300×410mm。 实木精制喷原漆结构，凳面φ300mm，硬实木脚落地，所有组装采用木工榫头连接，整体豪华大方、坚固耐用。 | 张 | 48 |
| 7、创客室 |  |  |  |  |
| 2 | 教师凳 | 规格：500×500×800 椅面、靠背选用优质网布面料，透气性强、无异味。背垫、座垫采用高密度发泡成型棉，回弹性好，不易变形，不老化，依人体坐姿特别设计，符合人体工学。艺术造型扶手，优质圆弓五星脚配活动脚轮，气压调节座位高度。 | 张 | 1 |
| 4 | 学生凳 | 规格：φ300×410mm。 实木精制喷原漆结构，凳面φ300mm，硬实木脚落地，所有组装采用木工榫头连接，整体豪华大方、坚固耐用。 | 张 | 36 |
| 19 | 教育3D打印机 | 1.成型方法：FDM（熔融堆积成型技术） 2.打印精度：0.05-0.1mm 3.最大打印尺寸：200×200×200mm 4.产品危险防护、布线、连接和供电、机械强度符合要求。 | 台 | 1 |
| 12、生物实验室 |  |  |  |  |
| 4 | 教师凳 | 1.胶背采用全新PP加纤,一体注塑成型，靠背镂空设计，方便移动，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 2.脚架采用旦管， 尺寸32.3mm*19.2mm， 壁厚1.5mm ，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑固定脚垫，整体稳固性高，可承重180KG。 3.胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 4.整椅坐感舒适，符合人体工学构造。 | 张 | 2 |
| 13、生物仪器准备室 |  |  |  |  |
| 2 | 教师凳 | 1.胶背采用全新PP加纤,一体注塑成型，靠背镂空设计，方便移动，整体视觉时尚简约。表面防水，易清洁，长久耐用。 2.脚架采用旦管， 尺寸32.3mm*19.2mm， 壁厚1.5mm ，表面酸洗电镀或静电喷涂处理。带防滑固定脚垫，整体稳固性高，可承重180KG。 3.胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 4.整椅坐感舒适，符合人体工学构造。 | 张 | 1 |
| 16、生物考试仪器 |  |  |  |  |
| 2 | 托盘天平（套装） | 规格：200g 0.2g，单杠等臂式双盘天平，配6级（M2级）砝码：100g，50g，10g，5g各1个，20g2个，带不锈钢制镊子。 | 台 | 50 |
| 5 | 铁架台（套装） | 带铁夹、铁圈，底座平整，无明显锈蚀。 | 个 | 50 |
| 6 | 三脚架 | 铁质，环内径75mm，高150mm。 | 个 | 50 |
| 14 | 镊子 | 不锈钢制，尖头，长140mm。 | 个 | 50 |
| 32 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于125×125mm，0.8mm钢丝制成。 | 块 | 50 |
| 53 | 托盘 | 测量内径约180×280×30mm。 | 个 | 50 |